Тема 1. Топографическая и спортивная карты.

Цель: Ознакомить учащихся с топографическими и спортивными картами; закрепить знания о масштабе, полученные на уроках географии.

Оборудование: топографические карты различного масштаба, спортивные карты, линейки, карандаши, нитка, линейки.

Содержание занятия:

1. Понятие «топографическая карта». Роль топографии и топокарт в н\х, обороне, для туристов.

2. Понятие «масштаб», виды масштабов. Измерение расстояний по топокарте.

3. Понятие «спортивная карта». Различия топографических и спортивных карт.

Топографическая карта.

- Что называется планом местности?

- Что называется географической картой?

- В чем основные отличия плана местности и географической карты?

План местности – чертеж небольшого участка земной поверхности, сделанный в определенном масштабе.

Географическая карта - уменьшенное обобщенное условное знаковое изображение земной поверхности, построенное по определенным математическим законам, показывающее размещение, свойства и связи явлений природы и общества.

Географические карты весьма разнообразны. По содержанию географические карты делятся на общегеографические и тематические.

- На общегеографических картах изображается внешний облик земной поверхности, наносятся и характеризуются главным образом элементы местности – реки, озера, леса, дороги, города, селения и т.п. При этом ни один из них не является основной темой карты. К общегеографическим картам относятся все топографические карты.

- Тематические карты посвящены лишь более или менее узкой группе объектов или явлений. На физических картах предметом изображения являются рельеф и гидрографическая сеть, на климатических – явления климата, на картах растительности – природные зоны и типичная растительность и т.п.

Подробная общегеографическая карта, передающая основные особенности местности, называется топографической картой.

Топографические карты создаются главным образом в результате обработки аэрофотоснимков территории, а также картографическими методами по уже имеющимся картам более крупного масштаба.

Топографические карты на обширные территории издаются многолистными сериями.

Топографические карты предназначаются для удовлетворения нужд народного хозяйства, науки и обороны. Они имеют общегосударственное значение. Топографические карты используются при проектировании и строительстве населенных пунктов, промышленных сооружений, путей сообщения, при мелиоративных работах. Необходимы для ведения сельского и лесного хозяйства. Полевые географические, геологические, ботанические и многие другие исследования природной среды могут быть плодотворными только при всестороннем глубоком использовании топографических карт.

Они служат путеводителями по территории, по ним туристы идут в походы. Разносторонне применение топографических карт в военном деле.

Топографическая карта – это общегеографическая карта крупного масштаба – от 1:200 000 и крупнее (Приложение 1 – масштабы топографических карт). Она отличается большой подробностью содержания и обеспечивает высокую точность измерений.

Топографическая карта состоит из картографического изображение, элементов оснащения и имеет определенную математическую основу.

Ее картографическое изображение включает элементы местности, имеющие видимые очертания: природные объекты – воды, рельеф, растительность и грунты, а также социально-географические объекты – населенные пункты, пути сообщения и средства связи, элементы экономики и культуры, политико-административные элементы.

К элементам оснащения топографической карты относятся такие построения и данные, которые помогают разносторонне использовать карту: легенда, координатная сетка, графический масштаб, шкала заложений, данные о магнитном склонении и т.д.

Математическая основа включает масштаб, картографическую проекцию, геодезическую основу.

Топографические карты издаются на основе единых наставлений, обеспечивающих их высокий научно-технический уровень. Для всех топографических карт элементы содержания, система условных обозначений являются общими. Однако они варьируют в зависимости от масштаба карты и характера местности.

Близки к топографическим картам карты обзорно-топографические. Они создаются в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000 по крупномасштабным картам методами картосоставления, а не путем съемок. Они менее подробны, чем топографические карты. Многие объекты изображаются на них внемасштабными знаками. Одним листом таких карт охватываются значительные территории. Служат такие карты для обзора обширных территорий.

Масштаб.

Масштаб карты – это отношение длины линии на карте к длине соответствующих линий на местности; другими словами, масштаб говорит о степени уменьшения земной поверхности, представленной  на той или иной карте.

На карте масштаб указывается в виде отношения чисел – это численный масштаб, а также в виде именованного и линейного (графического) масштабов. Эти указания являются элементами оснащения, их помещают внизу листа карты, под ее южной рамкой (Посмотрите на свои топографические карты).

Численный масштаб (М) выражается дробью, где в числителе единица, а в знаменателе число, показывающее степень уменьшения.

У вас топографические карты масштабов 1:10 000 и 1:25 000.

Во сколько раз уменьшены длины на картах сравнительно с действительными длинами на местности? (10 000 раз и 25 000 раз).

Численный масштаб принято сопровождать пояснением, указывающим соотношение длин линий на карте и на местности.

В нашем примере М=1:10 000 «в 1 см 100 метров», так как 1 см на карте соответствует 10 000 см на местности. Таков вид именованного масштаба.

Назовите именованный масштаб для карты 1:25 000? ( в 1 см 250 метров).

Для определения по картам длин линий в натуральной величине служит линейный масштаб. Он представляет собой прямую, разделенную на равные отрезки. Для повышения точности определения расстояний крайний слева отрезок линейного масштаба делится на более мелкие отрезки. (Посмотрите на свои топографические карты).

Масштабы топографических карт в значительной степени обуславливают отбор и детальность показа изображаемых на них объектов. Поэтому для разных потребностей отраслей народного хозяйства, науки и обороны страны необходимы карты разных масштабов. Масштабный ряд топографических и обзорно-топографических карт представлен в Приложении 1.

Спортивные карты.

Топографические карты масштаба 1:10 000 и 1:25 000 используются как основа для создания специальной спортивной карты. Эта основа – выкопировка из топографической карты – в ходе дальнейшей  углубленной и продолжительной корректировки района предстоящих соревнований подвергается значительным изменениям и дополнениям.

Спортивная карта отличается от первоначальной основы наличием мелких существенных для ориентирования объектов, значительно большей точностью и плотностью нагрузки, а также тем, что вычерчивается с помощью специальных (спортивных) условных знаков.

Как правило, основным масштабом спортивных карт считается

масштаб 1:15 000 или 1:20 000.

В отдельных случаях, в зависимости от насыщенности карты ориентирами, при проведении соревнований для младших школьников допускается масштаб 1:10 000.

Спортивные карты изготавливаются двух видов – черно-белые (фотоотпечатки) и цветные.

В отличие от топографических карт спортивные не содержат в себе большого количества цифрового материала и подписей.

Как правило, рамка карты ориентируется по магнитному меридиану, а на поле карты даются лишь масштаб и высота сечения рельефа.

Стороны горизонта спортивной карты легко определяются по линиям магнитного меридиана. Эти линии проведены по полю карты строго в направлении юг-север, через равное расстояние друг от друга. Стрелки на конце линий магнитного меридиана показывают на северную рамку карты.

На черно-белых картах все открытые пространства показаны серым цветом, а лес – белым. Такое условное разделение цветом закрытых и открытых пространств значительно облегчает чтение карты в движении.

Для передачи различных компонентов ландшафта на цветной карте существует шестицветная шкала:

- красную краску используют для обозначения дистанции,

- голубую – для гидрографии и болота, коричневую – для рельефа,

- желтую – для открытых и полуоткрытых пространств,

- черную – для искусственных сооружений, скал и камней,

- зеленую – для обозначения проходимости растительности.

Густота (насыщенность) зеленого тона несет в себе важную информацию о проходимости данного участка. Бледный тон – участки легкопробегаемые, более насыщенный – труднопробегаемые, густой – труднопроходимые.

Практические упражнения.

- Найти именованные масштабы для численных:

1:1 000, (в 1 см 10 метров)

1:5 000, (в 1 см 50 метров)

1: 10 000, (в 1 см 100 метров)

1: 15 000, (в 1 см 150 метров)

1: 25 000, (в 1 см 250 метров)

- Найти численный масштаб по именованному:

В 1 см 2 км, (1:200 000)

в 1 см 250 м, (1:25 000)

в 1 см 500 м, (1:50 000)

в 1 см 1 км, (1:100 000)

в 1 см 100 м, (1:10 000)

- Определить, чему равны расстояния на местности, если на карте:

- масштаба 1:10 000 они составляют

8 см, (800 метров)

11 см, (1 км 100 метров)

5.5 см, (550 метров)

- масштаба 1:25 000 они составляют

4 см, (1 км)

7 см, (1 км 750 метров)

11.4 см, (2 км 850 метров).