Тема: Условные знаки топографических карт.

Цель: Подробно ознакомиться с основными группами топографических знаков.

Оборудование: топографические карты разных масштабов, таблицы условных знаков.

План.

1. Практическая работа по теме «Масштаб», (см. Приложение 1).

2. Содержание топографических карт.

3. Изображение водных объектов, растительности и грунтов.

4. Изображение социально-географических объектов.

Содержание топографических карт.

Топографические карты отражают главным образом объекты, имеющие определенные, зрительно воспринимаемые очертания. Из природных объектов сюда относятся гидрографическая сеть, растительный покров и грунты, рельеф земной поверхности. Другую группу объектов — социально-географического порядка — составляют населенные пункты, хозяйственные и культурные объекты, пути сообщения, средства связи, ограждения и границы.

Изображение объектов местности на топографических картах практически подобное и одномасштабное. Местность на карте выглядит как бы при взгляде «с птичьего полета». На карте передаются внешние очертания объектов с сохранением их характерных особенностей.

Картографическими средствами изображения служат различные графические обозначения, буквенно-цифровые пояснения и надписи.

Обозначения характеризуют количественные и качественные особенности объектов, показывают их местоположение и конфигурацию. Однотипные обозначения присвоены однородным группам предметов; различия близких предметов передаются на карте путем некоторых дополнений и изменений основного знака. Таковы условные знаки дорог, границ, колодцев и т. д. Рисунок условных знаков или их цвет часто напоминают особенности картографируемых объектов. Группы однородных или тесно связанных друг с другом объектов показывают на карте определенными цветами. Так, водным объектам присвоен голубой цвет, лесам — зеленый, рельефу земной поверхности — коричневый и т. д. Применение цветового оформления повышает наглядность карт и позволяет передать особенности местности с большой подробностью, не ухудшая четкости изображения.

Элементы местности отображают на картах с помощью площадных, линейных и внемасштабных обозначений. Очертания площадных знаков на карте подобны очертаниям соответствующих участков на местности, но некоторые детали могут и отсутствовать. Размеры же внемасштабных знаков значительно больше той площади, которую они должны бы занимать в масштабе карты. Поэтому их форма и величина, как правило, не отвечают действительной форме и величине самих объектов. Они могут схематически воспроизводить внешний вид объекта, напоминать его чем-либо или, наконец, представлять чисто геометрические фигурки.

Географические названия, ряд качественных и количественных характеристик объектов и некоторые другие сведения передаются на картах подписями и буквенно-цифровыми обозначениями. На картах указываются собственные названия населенных пунктов, рек, озер, гор и т. д. Дополнительная характеристика объектов дается в виде пояснительной подписи рядом со знаком объекта, например рядом с изображением шахты или карьера ставят название полезного ископаемого (песок, уголь, известняк), около знака завода—вид производства (кирп., древ., бум.).

Весьма существенны цифровые обозначения, используемые для количественных характеристик элементов местности — форм рельефа, рек, древостоя в лесу, дорог и т. д. Именно эти данные находят самое разностороннее практическое применение (определение относительных высот точек местности, падения рек, проходимости дорог и т. д.).

Цвет, размер и стиль шрифтов на топографической карте также служат для характеристики объектов местности.

Для государственных топографических карт  разработаны однотипные обозначения, что помогает запоминанию условных знаков и облегчает переход от одной карты к другой.

Топографические карты  отражают географические условия различных ландшафтных зон — от Заполярья до субтропиков, поэтому набор их условных обозначений очень широк. Всего на картах масштабов от 1 : 10 000 до 1 : 100 000 применяется примерно 750 обозначений (около 350 условных знаков и более 400 пояснительных подписей).

Эффективное пользование картами как источниками информации возможно лишь при хорошем знании условных знаков. С их помощью «читают» карту, т. е. узнают о существовании предметов, находящихся на земной поверхности, а затем по их расположению, сочетаниям друг с другом и привлекая запас географических знаний получают образ географической действительности и выявляют ее особенности и свойственные ей закономерности.

При чтении карты, при изучении по ней местности необходимо ясно представлять себе, что всякая карта в той или иной степени дает обобщенное, генерализованное изображение. Для топографических карт степень обобщения в целом зависит от масштабов карты. Немаловажно иметь в виду, что карта с течением времени «стареет», так как после ее издания на местности могут быть созданы водохранилища, проложены дороги, сведены или посажены леса, распаханы степи и т. д.

Перейдем к рассмотрению того, как изображаются на топографических картах природные (физико-географические) объекты.

Природные (физико-географические) объекты.

Гидрографическая сеть (водные объекты) отображается на топографических картах весьма разносторонне и подробно, поскольку ее значение очень велико как для формирования природных особенностей территории, так и для народного хозяйства и обороны страны. На картах показывают все водные объекты — береговые линии океанов, морей, озер и других водоемов, реки, ручьи, каналы и канавы; естественные и искусственные источники (ключи, родники, колодцы); гидротехнические сооружения (см. таблицу условных обозначений). Береговая линия морей на карте соответствует наивысшему уровню воды во время прилива (или прибоя). Контуры озер, прудов, береговая линия рек показываются по уровню воды в самый маловодный период - межень.

Все реки и ручьи наносят на крупномасштабные карты до масштаба 1:100 000 включительно. Лишь в местах с густой гидрографической сетью самые мелкие ручьи (длиной на карте до 1 см) показывают с отбором. Реки на картах имеют следующие характеристики: ширину, направление и скорость течения в межень, глубину и качество дна в местах бродов. В ряде мест вдоль реки даются урезы воды — абсолютные высоты уровня воды в реке (над уровнем моря). Скорость (в метрах в секунду) подписывается вдоль стрелки, указывающей направление течения. Кроме того, на реках показывают пороги, водопады, навигационные и гидротехнические сооружения, а также средства переправы. Шрифт собственного названия реки отражает ее судоходность. Каналы и канавы при ширине до 3 м обычно даются одной линией, а более 3 м — в две линии.

Озера и искусственные водоемы даются на картах, если площадь их изображения не менее 1 мм2. Меньшие по площади водоемы показывают, когда они являются истоками рек, или находятся в безводных районах, или имеют лечебное значение. Колодцы, расположенные вне населенных пунктов, показывают на карте с указанием абсолютной высоты поверхности земли и глубины колодца. Источники изображают особым знаком. Рядом с собственными названиями всех соленых и горько-соленых рек, озер, источников помещают в скобках соответствующие сокращенные подписи «(сол)» или «(г-сол)». Плотины, шлюзы, пристани, молы и другие гидротехнические сооружения показывают на картах всех масштабов.

На топографических картах дается изображение растительности и грунтов, позволяющее судить об условиях проходимости местности и условиях видимости, а также о хозяйственном использовании и в некоторой степени о хозяйственных возможностях данной территории. Четкие границы растительного покрова и грунтов показывают на картах черным точечным пунктиром. Неопределенные границы на участках взаимного проникновения отдельных форм изображают расстановкой соответствующих условных знаков в смежных угодьях.

Особо отображаются на картах различные группы культурной растительности: полевые, огородные и бахчевые культуры, растительность садов, лесные питомники, растительность парков, саженных лесов.

Естественная растительность на  картах подразделяется по основным жизненным формам растений (древесная, кустарниковая, кустарничковая, полукустарниковая, травяная, мохово-лишайниковая).

Площадь на карте, занятую сплошной древесной растительностью (лесами), покрывают зеленой краской, на фоне которой дают характеристику древостоя по породам верхнего полога леса, указывают высоту и средний диаметр стволов на высоте 1,5 м и среднее расстояние между деревьями. Просеки шириной более 1,5 м показывают на всех топографических картах, причем на картах масштаба 1 : 50 000 и крупнее подписывают их ширину. Если участок леса на карте имеет площадь менее 4 мм2, его изображают знаком отдельной рощи. Иногда на местности встречаются леса, где между кронами наблюдаются значительные промежутки, это так называемые редколесья. Их площади на карте заполняются особыми контурными значками. Также особыми знаками наносят на топографические карты изображения вырубленных и горелых лесов, участков с поваленными ветром деревьями (буреломов).

Территории со сплошными зарослями кустарников оконтуривают на карте и окрашивают в светло-зеленый цвет. На этом фоне указывают породу и среднюю высоту кустарников. Редкие кустарники и отдельные кусты изображают контурными значками.

На топографических картах особыми знаками показывают луговую растительность, камыши и тростники. Площади лугов на крупномасштабных картах оконтуривают точечным пунктиром и на белом фоне ставят контурные значки. В тех случаях, когда на лугах имеется поросль кустарника или молодого леса, встречаются болота и кочки, знак луга на карте сочетается с соответствующими обозначениями леса, болота и т. д.

При изображении на топографических картах болот их подразделяют на проходимые, труднопроходимые и непроходимые. Проходимые болота допускают движение людей группами и в одиночку. Поверхность этих болот имеет травяной или плотный моховой покров. По труднопроходимым болотам возможно передвижение только одиночных пешеходов; при этом ноги пешеходов глубоко вязнут. Мощность торфа таких болот более 0,5 м, на поверхности много мочажин (до 50% площади всего болота), развит моховой покров. Непроходимыми считаются болота, поверхность которых не выдерживает тяжести одного человека. К этому типу относятся зыбуны (с подвижным плавающим травянисто-моховым покровом) и топи, покрытые значительным слоем воды. На крупномасштабных картах в нескольких местах площади болота указывают глубину болота до твердого грунта. Растительность и рельеф болот отображаются сочетанием знака болот с обозначениями растительности и микроформ поверхности. На картах можно видеть болота травянистые, моховые, грядовые, бугристые, кочковатые, с кустарником и с редким лесом.

Из грунтов на картах показывают лишь скальные выходы, глинистые, щебенчатые участки, каменистые поверхности, скопления песков и камней. Путем сочетания различных условных обозначений выделяют песчаные, каменистые, глинистые и щебенчатые пустыни. Варианты знака песков передают разделения песков пустынь на ровные, бугристые, ячеистые, грядовые, барханные и др.

# Изображение социально-географических объектов

Населенные пункты являются одним из важнейших элементов содержания топографической карты, поскольку в них протекает экономическая, политическая и культурная деятельность людей. Их изображение важно также и с военной точки зрения. На картах необходимо отразить многие особенности населенных пунктов, что весьма сложно, учитывая сравнительно малую площадь, занимаемую на карте каждым из них.

Населенные пункты различают по типу поселения, числу жителей (людности) и политико-административному значению. Эти признаки отображаются с помощью шрифта и размера надписей названия населенных пунктов, а также путем добавления сокращенных подписей «РС» (для районного центра) и «СС» (для центра сельского Совета). Под названием сельских поселений подписывают число домов.

По типу поселения различают города, поселки городского типа (рабочие, курортные) и дачные, поселки сельского типа, поселки при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях и т. п. Отнесение населенного пункта к тому или иному типу производится в законодательном порядке в зависимости от числа жителей и их трудовой деятельности. Названия городов подписывают прямым шрифтом без выделения заглавной буквы, а поселков городского типа — наклонным шрифтом также без выделения заглавных букв. Надписи названий сельских населенных пунктов делают прямым шрифтом с выделением заглавной буквы. Чем крупнее подписи названий, тем больше людность поселения и важнее его административное значение.

Населенные пункты на топографических картах стремятся охарактеризовать весьма подробно, передав их конфигурацию, планировку, материал застройки. Подробность показа этих черт в значительной степени зависит от масштаба карты. Застроенные части объединяют на картах в кварталы,  которые в масштабах 1 : 25 000 и

1 : 50 000 заштриховывают или окрашивают, чтобы показать преобладающий материал застройки. Двойная штриховка (накрест) или оранжевая окраска применяются для изображения огнеупорного материала строений (кирпич, камень, железобетон); одинарная штриховка или желтая краска служат для характеристики деревянных и других неогнеупорных строений.

Среди кварталов стремятся показать выдающиеся здания, промышленные объекты, учреждения культуры, школы, больницы, вокзалы, учреждения связи и т. д. На карте масштаба 1 : 100 000 все кварталы изображают черным цветом независимо от огнеупорности застройки.

Поселки сельского типа отличаются от городов меньшими размерами, небольшим числом жителей, менее плотной застройкой, относительно простой планировкой.

Вследствие значительного уменьшения, изображение населенных пунктов на картах всегда обобщено, генерализовано. Однако при создании карт по возможности сохраняется соотношение застроенных и незастроенных площадей (плотность застройки), выделяются основные улицы и проезды (путем преувеличения их ширины), кварталы объединяются с сохранением характера планировки.

Промышленные объекты: фабрики, заводы, шахты, карьеры, нефтяные и газовые скважины, нефте- и газопроводы, электростанции и линии электропередачи, водонапорные башни и т. д. — изображаются на картах внемасштабными условными знаками. Специализация сельскохозяйственных предприятий и их тип обозначаются пояснительной подписью под названием населенного пункта (зерн. — зерновой, овц. — овцеводческий и т. д.). Особо показывают пасеки, загоны для скота, скотомогильники.

Из средств связи на картах показываются радиостанции и радиомачты, телефонные и радиотелефонные конторы и линии связи.

К социально-культурным объектам относят вузы, школы, научно-исследовательские учреждений, метеостанции, обсерватории, больницы, санатории, дома отдыха, спортивные сооружения, памятники и пр. Многие из них показывают знаком строения с соответствующей пояснительной подписью: шк. — школа, бол. — больница и т. д. Другие даются своим условным знаком; например метеостанция, памятник и т. п. Четкое изображение названных выше объектов на картах необходимо также и потому, что многие из них хорошо выделяются на местности и могут служить ориентирами.

Наземные пути сообщения (железные и автогужевые дороги) имеют чрезвычайно важное значение для экономики и обороны страны. Эти дороги связывают отдельные части страны, города, порты и железнодорожные станции. На топографических картах дорожная сеть характеризуется весьма подробно. Карты передают расположение, густоту и эксплуатационное состояние дорог, показывают придорожные сооружения и позволяют судить о пропускной способности дорог. Дороги изображают линейным знаком, в виде одной или нескольких линий разного рисунка, часто с окраской полосы между ними. Ширина знака всегда преувеличена, и ею отображают тип дороги, а не ее ширину.

Рельсовые (железные) дороги подразделяют на картах по числу путей (одно-, двух- и многопутные); по ширине колеи (широко- и узкоколейные); по характеру тяги (электрифицированные, с дизельной и паровой тягой, с конной и тракторной тягой, подвесные); по состоянию (действующие, строящиеся, разобранные). Кроме самих путей, особыми знаками на картах показывают связанные с ними сооружения—здания, мосты, насыпи, выемки, трубы и другие транспортные объекты. Кроме того, на картах 1 : 25 000 и 1 : 50 000 масштабов обозначают станции, вокзалы, разъезды, блокпосты, депо, водонапорные башни, казармы, будки, светофоры и семафоры, а на карте масштаба 1 : 100 000 — с отбором. Некоторые графические обозначения сопровождаются количественными — цифровыми показателями (глубина выемок, высота насыпей).

Автогужевые дороги различают по их техническому устройству и покрытию. На картах показывают автострады, усовершенствованные шоссе, шоссе, улучшенные грунтовые дороги, грунтовые (проселочные) дороги, полевые и лесные дороги» зимние дороги, караванные пути, тропы (в малообжитых районах). Все постоянные дороги изображают на картах масштабов 1:25000 и 1 : 50 000; на карте масштаба 1 : 100 000 проселочные дороги, и особенно полевые и лесные, наносят со значительным отбором. Линии дорог на картах обычно обобщаются весьма незначительно.

Для суждения о пропускной способности дорог и их технических возможностях в разрыве условного знака дороги сокращенно указывают вид искусственного покрытия дороги (А — асфальтобетон, Ц—цементобетон, Б—булыжник и т.д.), ширину покрытой части и всего дорожного полотна между кюветами, например 6 (10). Для улучшенных грунтовых дорог указывается их ширина. Около знака дорог наносят условные обозначения мостов, труб для стока воды, насыпей, выемок, автозаправочных станций и автоколонок, обсадок, километровых столбов и указателей дорог, а также средств переправы через водные рубежи (мосты, паромы, перевозы, броды). Для некоторых из названных объектов приводится их количественная характеристика, так, на картах подписывают длину, ширину, грузоподъемность и материал мостов; высоту насыпей; глубину выемок; грузоподъемность и размеры паромов. В зависимости от масштаба эти объекты изображают на картах полностью или с отбором.

На топографических картах показывают границы: государственные,  автономных республик, краев, областей и автономных областей (не входящих в состав края); автономных областей (входящих в состав края), национальных округов. Границы наносят с максимальной точностью прерывистыми линиями различного рисунка. На всем протяжении границу вычерчивают в случаях, когда она не совпадает с каким-либо линейным объектом местности. Если граница на местности идет вдоль реки, просеки, канала, ее на карте показывают в местах резких поворотов и отдельными отрезками с той стороны контура, где она в действительности проходит. В случае когда граница совпадает с осевой линией какого-либо объекта (например, реки), ее вычерчивают на карте поочередно вдоль одной и другой стороны этого объекта.

На картах масштаба 1:100 000 и крупнее изображают также линейным знаком каменные и кирпичные стены, металлические ограды. Границы государственных заповедников даются на всех топографических и обзорно-топографических картах.

Приложение 1.

Практическая работа по теме «Масштаб».

Задание 1. Найти именованные масштабы для численных, указанных в одном из вариантов в таблице 1.

Задание 2. Найти численный масштаб по именованному, указанному в одном из вариантов в таблице 1.

Задание 3. Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и соответствующему расстоянию на местности, указанным в одном из вариантов в таблице 1.

Таблица 1

## Варианты к заданиям 1 – 3

| № вариантов | К заданию 1 |  | К заданию 2 | К заданию 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на карте, мм | на местности метры |
|  | 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | 1:1000 | 1:25 000 | в 1 см 2 км | 96 | 960 |
| 2 | 1:5000 | 1:200 000 | в 1 см 250 м | 43,4 | 1085 |
| 3 | 1:2500 | 1:100 000 | в 1 см 50 м | 7,3 | 730 |
| 4 | 1:2000 | 1:500000 | в 1 см 10 м | 36,8 | 7360 |
| 5 | 1:500 | 1:300000 | в 1 см 1 км | 23 | 230 |
| 6 | 1:250 | 1:2000000 | в 1 см 5 м | 8,4 | 210 |
| 7 | 1:1000 | 1:20000 | в 1 см 500 м | 21,3 | 1065 |
| 8 | 1:10000 | 1:25 000 | в 1 см 5 км | 29,2 | 146 |
| 9 | 1:5000 | 1:200000 | в 1 см 100 м | 143 | 1430 |
| 10 | 1:1 000 | 1:500000 | в 1 см 25 км | 31,4 | 785 |
| 11 | 1:2500 | 1:300000 | в 1 см 50 к.м | 13 | 650 |
| 12 | 1:500 | 1:1 000 000 | в 1 см 20 м | 15,3 | 1530 |
| 13 | 1:1 500 | 1:200000 | в 1 см 10 км | 12,6 | 315 |
| 14 | 1:2000 | 1:25000 | в 1 см 100 км | 2,2 | 110 |
| 15 | 1:1000 | 1:50000 | в 1 см 25 м | 91,5 | 9150 |
| 16 | 1:5000 | 1:100000 | в 1 см 200 м | 265 | 1325 |
| 17 | 1:1500 | 1:200000 | в 1 см 3 км | 76 | 1900 |
| 18 | 1:2500 | 1:500000 | в 1 см 100 м | 17,4 | 1740 |
| 19 | 1:500 | 1:300000 | в 1 см 250 м | 54 2 | 271 |
| 20 | 1:10000 | 1:2500000 | в 1 см 50 м | 38,7 | 7740 |