Тема: Подготовка к контрольной работе.

Цель: Вспомнить ранее изученный материал.

Оборудование: топографические карты М 1:25 000, условные знаки топографических карт, линейки, карандаши, транспортиры.

- Вопросы для повторения:

Что называется планом местности?

-Чертеж небольшого участка земной поверхности, сделанный в определенном масштабе.

Что такое географическая карта?

- Уменьшенное обобщенное условное знаковое изображение земной поверхности, построенное по определенным математическим законам, показывающее размещение, свойства и связи явлений природы и общества.

На какие группы делятся географические карты?

- Общегеографические, тематические.

Что называется топографической картой?

- Подробная общегеографическая карта, передающая основные особенности местности.

Что такое масштаб карты?

- Отношение длины линии на карте к длине соответствующих линий на местности; масштаб говорит о степени уменьшению земной поверхности, представленной на той или иной карте.

Назовите виды масштаба.

- Численный масштаб, именованный масштаб, линейный масштаб.

Что такое спортивная карта?

- Выкопировка из топографической карты, представленная наличием мелких существенных для ориентирования объектов, значительно большей точностью и плотностью нагрузки, вычерченная с помощью специальных спортивных условных знаков.

Что называется географическим азимутом?

- Угол, измеренный по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления на предмет.

Что такое магнитный азимут?

- Угол, измеренный по часовой стрелке от магнитного меридиана до направления на предмет.

Что такое дирекционный угол?

- Угол, измеренный по часовой стрелке от вертикальной линии километровой сетки до направления на предмет.

- Измерение дирекционного угла на топографической карте.

Дирекционный угол на топографической карте измеряется транспортиром от вертикальной линии километровой сетки до направления на предмет по часовой стрелке.

Углы северо-восточного направления будут меньше 900 .

Углы юго-восточного направления будут иметь величину от 900 до 1800.

Углы юго-западного направления будут иметь величину от 1800 до 2700.

Углы северо-западного направления будут иметь величину от 2700 до 3600.

Обычным транспортиром (не круговым) можно измерить углы от 00 до 1800. При измерении углов, направленных в юго-западную сторону, измеряется угол, превышающий 1800, а затем прибавляется к 1800. Так же можно измерить углы северо-западных направлений.

- Практические задания.

- Найти именованные масштабы для численных:

1:1 000 (в 1 см – 10 метров)

1:2 500 (в 1см – 25 метров)

1:100 000 (в 1 см – 1 км)

1:1 000 000 (в 1см – 10 км)

1:200 000 (в 1 см – 2 км)

- Найти численный масштаб по именованному:

В 1 см 250 метров (1:25 000)

В 1 см 50 метров (1:5000)

В 1 см 100 км (1:10 000 000)

В 1 см 50 км (1:5 000 000)

В 1 см 200 метров (1:20 000)

3.Определить абсолютные высоты двух точек, вычислить превышение между ними; вычислить расстояние между точками по прямой:

- Отдельный куст в юго-западной части кв.6808,

- Точка пересечения южной границы леса «Северный» в кв.6813 с вертикальной линией сетки 13.

(156 метров, 202,5 метра, превышение +46,5 метра; 4 725 метров)